- 读取数据后的第一项实际工作：验证初始配平点：

需要通过非线性模型计算：

对于给定的直线水平配平状态，应重点检查：

然后做一次零阵风、固定 \(U_0\) 的非线性自由运行，观察：

- 空速是否明显漂移；

- 俯仰角和 \(q\) 是否自行变化；

- 高度是否持续偏离；

- 是否出现不合理加速度。

- 计算本组飞机的 \(A、B\) 矩阵

配平检查通过后，在该点附近建立：

这一阶段交付：

- 完整 \(A、B\)；

- \(A_{\mathrm{lon}}、B_{\mathrm{lon}}\)；

- 输出定义与 \(C、D\)；

- 纵向特征值及模态解释

- 验证线性模型，再提取传递函数

给线性模型和非线性模型相同的小扰动，例如：

- 小幅升降舵阶跃；

- 小幅油门阶跃。

比较：

在线性模型有效的小扰动范围内，两者应表现出接近的初始和主要动态。

如果差异明显，先修正模型，而不是用控制器掩盖问题。

这一阶段交付：

- 线性／非线性小扰动对照图；

- 本组纵向 plant 的 ZPK 表；

- 零极点、增益符号和主要模态说明。

- 完成 Task 1：俯仰角速度内环

控制关系：

需要三个有明确目的的版本

用 4deg/s 指令检查：

- 调节时间 3 s；

- 稳态误差小于 1%；

- 超调小于 20%；

- 频域要求；

- 升降舵绝对偏角不超过 ±25°。

保存每个版本的：

- K_q(s)；

- Root Locus、Bode、阶跃图；

- 指标表；

- 修改理由。